| poř. čís. | název taxonu latinský | obvod kmene (cm) | Ø kmene (cm) | výška taxonu (m) | výška / šířka koruny (m) | kořeny, báze kmene kmen | koruna |  |  |  | věk | vitalita | stabilita | sadov. hodnota | dlouhověkost | stanoviště S - solitéra Z – zápoj z: 1, 2,3,4-stran A-alej ŽP–živý plot | zdravotní stav | návrh na opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | pravidelná | velmi úzká | velmi široká | asymetrická |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ÚSEK S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 875 | Acer platanoides | 119 | 38 | 15 | 12/9 | - |  |  |  | / | - | 0 | 0 | 3 | 3 | Z | - | bez opatření, dřevinu chránit |
| 876 | Acer platanoides | 88 | 28 | 16 | 14/7 | - |  |  |  | / | - | 0 | 0 | 3 | 3 | Z | jednostranná koruna | bez opatření, dřevinu chránit |
| 877 | Fagus sylvatica | 85 | 27 | 15 | 12/8 | - |  |  |  | / | - | 1 | 1 | 3 | 2 | Z | jednostranná koruna, prosychá | zdravotní řez, dřevinu chránit |
| 878 | Fraxinus excelsior | 141 | 45 | 17 | 14/10 | - |  |  |  | / | - | 0 | 0 | 3 | 2 | Z |  | bez opatření, dřevinu chránit |
| 879 | Acer platanoides | 141 | 45 | 16 | 13/10 | - |  |  |  | / | - | 1 | 1 | 3 | 3 | Z | nakloněný, mrazová trhlina | sledovat stav kmene, dřevinu chránit |
| 880 | Fraxinus excelsior | 119 | 38 | 15 | 13/7 | - |  |  |  | / | - | 1 | 1 | 3 | 2 | Z | dutiny | sledovat stav kmene, dřevinu chránit |
| 881 | Acer platanoides | 69 | 22 | 14 | 12/4 | - |  |  |  | / | - | 1 | 1 | 3 | 3 | Z | jednostranná koruna | odstranit |
| 882 | Acer platanoides | 75 | 24 | 14 | 12/7 | - |  |  |  | / | - | 1 | 1 | 3 | 3 | Z | prosychá | odstranit |
| 883 | Acer platanoides | 151 | 48 | 16 | 13/8 | - |  |  |  | / | - | 1 | 1 | 3 | 3 | Z | nakloněný, prosychá | odstranit |
| 884 | Acer platanoides | 104 | 33 | 16 | 14/7 | - |  |  |  | / | - | 1 | 1 | 3 | 3 | Z | nakloněná koruna | odstranit |
| 1793 | Acer platanoides | 154 | 49 | 27 | 24/12 | náběhy nad terénem |  |  |  |  | 80 | 0 | 1 | 3 | 3 | Z 3, svah, keře | vidličnaté větvení, praporovitá koruna | bez opatření, dřevinu chránit |