Důvodová zpráva

##### Plán rozvoje vodovodů a kanalizací hlavního města Prahy

Současný stav:

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (dále jen Plán rozvoje) obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku. Navržené koncepce  musí být hospodárné a musí obsahovat řešení vztahů k sousedícímu území.

Zastupitelstvo hl.m. Prahy svým usnesením č. 28/16 ze dne 26.5.2005 schválilo Plán rozvoje vodovodů a kanalizací hl.m. Prahy.

Aktualizace:

Aktualizaci Plánu rozvoje  je třeba podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu provádět v určité periodě tak, aby data zůstala aktuální a neztratila svou vypovídající schopnost. HMP v samostatné působnosti zabezpečuje zpracovávání a schvalování plánů rozvoje vodovodů a kanalizací.

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl.m. Prahy byla zpracována pro HMP  na základě objednávky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. firmou Hydroprojekt CZ a.s. (5/2007). Aktualizace byla objednána na základě potřeb vodohospodářské infrastruktury HMP především pro zajištění souladu obsahu  Plánu rozvoje  s požadavky na čerpání dotací z MZe ČR a fondů EU na jednotlivé investiční akce, které vyplynuly především z Technologického auditu Úpravny vody Káraný  a  Úpravny vody Želivka a úpravy nátokového labyrintu ÚČOV Praha.

V aktualizaci Plánu rozvoje jsou zapracovány změny v textové, tabulkové a grafické části týkající se:

- Ústřední čistírny odpadních vod v rozsahu ročního a střednědobého plánu Pražské vodohospodářské společnosti a.s. a dle Potřebných opatření k omezení negativních vlivů ÚČOV Praha na okolí a k zajištění jejího řádného provozu.

- Pobočných čistíren odpadních vod v rozsahu ročního a střednědobého plánu Pražské vodohospodářské společnosti a.s.

- Kanalizace v rozsahu ročního a střednědobého plánu Pražské vodohospodářské společnosti a.s.

zejména:

- přeložky sběrače „B“ Holešovice, nová Karlínská shybka, Praha 7,

- retenční nádrže v Karlínu a nátokového labyrintu včetně přeložky odlehčovací komory OK 6B a nové odtokové trati, Praha 8,

- sběrače Folimanka, Praha 2 a Praha 10,

- systémové obnovy kanalizační sítě v oblasti Starého a Nového Města,

- systémové obnovy kanalizační sítě v oblasti Spořilova, Proseka, Libně,              Holešovic,

- nátokového labyrintu ÚČOV, Praha 6, Praha 7,

- retenčních nádrží před ÚČOV, Praha 6, Praha 7.

- retenční nádrže Voctářova včetně nové OK 23E, Praha 8 – Libeň.

- Úpravny vody Káraný v  rozsahu ročního a střednědobého plánu Pražské vodohospodářské společnosti a.s. a ZPVK, a.s., podle Technologického auditu a další následné projektové dokumentace

zejména:

- rekonstrukce filtrace na ÚV Sojovice.

- Úpravny vody Želivka v rozsahu ročního a střednědobého plánu ÚVŽ, a.s., podle Technologického auditu a další následné projektové dokumentace

zejména:

- rekonstrukce ozonizace – Ke stávající ozonizační lince bude doplněna linka výroby ozonu z kyslíku se směšováním statickým směšovačem, poté bude stávající linka celkově zrekonstruována. Dostavba a rekonstrukce bude rozložena do tří etap.

- Úpravny vody Podolí v rozsahu ročního a střednědobého plánu Pražské vodohospodářské společnosti a.s.

- Vodovodů v  rozsahu ročního a střednědobého plánu Pražské vodohospodářské společnosti a.s.,

zejména:

- rekonstrukce řadu DN 1200 a dostavba nového řadu DN 1200 mezi čerpací stanicí Chodová a Kyjským uzlem.,

- systémové obnovy vodovodní sítě v oblasti Starého a Nového Města,

- systémové obnovy vodovodní a kanalizační sítě v oblasti Spořilova, Proseka, Libně, Holešovic.

Ústřední čistírna odpadních vod – celková přestavba a rozšíření zůstává v Plánu rozvoje beze změn, podle usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č.32/15 dne 24.11.2005 schvalující změnu územního plánu č.1525/00.

Investiční akce připravované nebo koordinované odborem městského investora MHMP jsou uvedeny  pouze odhadem.

Návrh aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy byl projednán podle ustanovení §4 odst.3 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizací pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů následovně:

S Ministerstvem zdravotnictví – není nutný souhlas MZ, zájmové území neleží v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů, zdrojů minerálních vod (příloha č.1).

S Ministerstvem životního prostředí – návrh „Plánu rozvoje“ není v rozporu s územními zájmy ochrany vod a sledovanými prioritami odboru ochrany vod. Nejsou vyčleněny lokality střetu zájmu. Možné střety zájmů ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ) z hlediska ochrany přírody a krajiny musí vyhovět podmínkám uvedeným v příloze č. 2.

- S Ministerstvem zemědělství – bez připomínek (příloha č.3).

S provozovatelem Pražské vodovody a kanalizace – bez zásadních připomínek. Provozovatel upozorňuje na zvýšenou produkci Ncelk u pobočných čistíren odpadních vod a obtížné plnění legislativních limitů v tomto ukazateli. (příloha č. 4)

S Magistrátem hl. m. Prahy odborem ochrany prostředí –  formou zveřejnění návrhu „Plánu rozvoje“ na úřední desce Magistrátu hl.m. Praha. Vodoprávní úřad ÚMČ Prahy 16 podmiňuje souhlas s výstavbou vodohospodářské infrastruktury na rozvojových plochách odstraněním nedostatků uvedených v příloze č.5.

Aktualizace PRVK k roku 2007 byla projednána výborem infrastruktury ZHMP na 7. zasedání dne 12.11.2007 viz příloha č.6.

Vzhledem k velkému rozsahu jednotlivých částí aktualizace PRVK je součástí materiálu cd  obsahující textovou, tabulkovou a grafickou část PRVK .

Přílohy:

č.1 stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR

č.2 stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR

č.3 stanovisko Ministerstva zemědělství ČR

č.4 připomínky Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.

č.5 připomínky z Magistrátu hl. m. Prahy,odboru ochrany prostředí

č.6 zápis ze 7. zasedání výboru infrastruktury ZHMP konaného dne 12. 11.                  2007